Инструкция по продукту

SOLCLEAN 582 Klarspüler Citrus

Кислотное ополаскивающее средство для профессиональных посудомоечных машин и пароконвектоматов  для жесткой воды

Эффективный концентрат для ополаскивания посуды и приборов в профессиональных посудомоечных машинах. Ополаскивающее средство нейтрализует щелочные моющие средства, стабилизирует жесткость воды, обеспечивает быстрое высыхание и придает  глянец посуде и приборам.

Агрегатное состояние:                     прозрачная бежевого цвета  жидкость

Уровень РН:                                            2,7 на 1% раствор при температуре 20°С

Плотность:                                              1.08  г/см3 при 20°С

Уровень М:                                              1.9 мл 0,1 NaOH/10 мл 1% раствор

Электропроводность:                       0,54 мСм/см, 1 %р-ра. при 20 °C

Фактор титрования:                          0.53 метод 3

## Компоненты:

Неионогенные тензиды, комплекс органических кислот, в т.ч. лимонная кислота, ухаживающие компоненты.

## Применение:

Ополаскивающее средство применяется преимущественно для ополаскивания посуды и кухонных приборов  в профессиональных посудомоечных машинах следующим образом:

Концентрат: 0.01-0.1 %(0,1мл – 1 мл препарата на 1 литр воды)

Температура: 65 - 90 °С

Время действия: 0,1-0,5 мин

Технология: в  соответствии с указаниями производителей посудомоечной машины

Ополаскивающее средство эффективно ополаскивает посуду и приборы, нейтрализует щелочные моющие средства, стабилизирует жесткость воды, обеспечивает быстрое высыхание и придает глянец посуде и приборам.

## Воздействие на поверхности:

Препарат применяется для очищения посуды из нержавеющей стали, алюминия, пластика, фарфора и керамики.

## Безопасное обращение:

Хранить в закрытой заводской упаковке при температуре от 0°С в дали от источников тепла и прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, беречь от детей. При работе использовать защитную одежду, перчатки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза, промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.